Classes de terminale   s

# Spécialité Physique-Chimie

décembre  2000

Examen blanc N°1

EXERCICE DE SPÉCIALITÉ

sur 5 points

# optique expérimentale

Un élève dispose d’un banc d’optique muni d’une source lumineuse éclairant une lettre « d », d’un écran opaque et d’une boîte contenant un miroir plan et deux lentilles minces de vergences 3 et 8 dioptries, respectivement désignées par L3 et L8.

La lettre « d » éclairée qui constitue l’objet sera par la suite, et notamment pour les constructions graphiques, appelée objet AB. Sa taille sera prise égale à 1 cm.

L’image intermédiaire donnée par la première lentille sera appelée A1B1 ; l’image finale donnée par la deuxième lentille sera appelée A’B’.	On schématisera les montages de la façon suivante :

Toutes les réponses devront être justifiées.

Les schémas seront à faire au verso de cet énoncé, qui est à rendre avec la copie, en indiquant son nom.

Les échelles de représentation à adopter systématiquement sont :

1 cm sur la feuille représente 10 cm sur l’axe optique et : 1 cm sur la feuille représente 1 cm sur l’axe vertical.

A ] Système optique à une lentille, L3

L’objet AB est situé à l’extrémité du banc d’optique. L’élève ne déplace que la lentille et l’écran.

1°)	L’élève réalise sur le banc l’image A1B1 de l’objet AB situé à 50 cm de la lentille L3.

Observe-t-il la lettre « d » ou la lettre « p » ? Justifier la réponse à l’aide d’un schéma.

2°)	L’élève positionne maintenant la lentille L3 à 20 cm de l’objet AB. Lorsqu’il déplace l’écran le long du banc, il ne trouve pas d’image.

a)	Comment expliquer ce fait ? Justifier à l’aide d’un schéma.

b)	Déterminer graphiquement les caractéristiques de l’image de l’objet AB (nature, dimension, position).

3°)	a)	Calculer, à l’aide des formules de conjugaison des lentilles minces, le grandissement donné par la lentille L3 lorsque l’objet AB est situé à : OA =  43 cm, puis à : OA =  63 cm du centre optique de L3.

b)	En déduire ce qu’il faut faire pour diminuer la taille de A1B1 sur l’écran.

4°)	Pour une position donnée de l’objet AB, si l’on remplace la lentille L3 par la lentille L8, dans quel sens faudra-t-il déplacer l’écran pour observer l’image A1B1 ?

B ] Système optique à deux lentilles

L’élève désire schématiser un microscope sur le banc d’optique.

Un microscope est un système optique constitué de deux systèmes convergents :

	le premier système, appelé objectif, est très convergent et donne de l’objet réel AB une image réelle A1B1 ;

	le deuxième système, appelé oculaire, est moins convergent et donne de A1B1 une image A’B’ virtuelle.

L’œil regarde à travers l’oculaire depuis son foyer principal image.

L’élève décide d’utiliser les lentilles L3 et L8 pour réaliser sa schématisation. Il s’impose une distance de 1,0 m entre les deux centres optiques des lentilles utilisées.

1°)	Quelle lentille faut-il choisir pour l’objectif, L3 ou L8 ?

On placera sur un schéma les deux lentilles ainsi que leurs foyers principaux.

2°)	Où doit se situer l’image intermédiaire A1B1, donnée par l’objectif, pour que l’œil de l’élève, qui regarde à travers l’oculaire, n’ait pas besoin d’accommoder.

3°)	a)	Déterminer, par une construction graphique, le point où l’élève doit placer l’objet AB pour qu’il puisse regarder l’image A’B’ sans accommoder.

On pourra s’aider d’une image intermédiaire A1B1 de hauteur arbitrairement égale à 4,0 cm.

b)	Tracer, sur le graphe précédent, le trajet d’un faisceau lumineux issu de B et traversant l’ensemble du dispositif.

On précisera sur le schéma l’emplacement de B'.